1. Password pi zurücksetzen

### SSH-Verbindung zwischen Raspberry Pi 3+ und PC einrichten

#### 1. SSH-Server auf dem Raspberry Pi aktivieren

- Standardmäßig ist SSH deaktiviert. Aktiviere es über die grafische Oberfläche:

  - Öffne das Raspberry Pi-Menü > Einstellungen > Raspberry Pi-Konfiguration.

  - Gehe zum Reiter "Schnittstellen" und aktiviere SSH.

- Alternativ über die Kommandozeile:

  - Öffne ein Terminal auf dem Raspberry Pi.

  - Führe sudo raspi-config aus.

  - Navigiere zu "Interfacing Options" > "SSH" und aktiviere es.

- Starte den Raspberry Pi neu.

#### 2. IP-Adresse des Raspberry Pi ermitteln

- Auf dem Raspberry Pi: Führe hostname -I im Terminal aus, um die lokale IP-Adresse zu erhalten (z. B. 192.168.1.100).

- Alternativen:

  - Über den Router: Melde dich in die Router-Oberfläche ein und suche nach verbundenen Geräten.

  - Mit nmap: Installiere nmap auf dem PC (sudo apt install nmap auf Linux) und scanne das Netzwerk: sudo nmap -sn 192.168.1.0/24 (ersetze durch dein Subnetz).

#### 3. Vom PC aus verbinden

- Öffne ein Terminal auf dem PC (z. B. PowerShell auf Windows, Terminal auf Linux/macOS).

- Führe ssh pi@<IP-Adresse> aus (Standardbenutzer ist "pi", Passwort "raspberry" – ändere es nach der ersten Anmeldung mit passwd).

- Bei der ersten Verbindung: Gib "yes" ein, um den Host-Schlüssel zu akzeptieren.

- Du bist nun über SSH verbunden und kannst Befehle auf dem Raspberry Pi ausführen.

#### 4. Optionale passwortlose Anmeldung (SSH-Schlüssel)

- Generiere einen Schlüssel auf dem PC: ssh-keygen (drücke Enter für Standardeinstellungen).

- Kopiere den öffentlichen Schlüssel auf den Raspberry Pi: ssh-copy-id pi@<IP-Adresse>.

- Nun kannst du dich ohne Passwort anmelden: ssh pi@<IP-Adresse>.

Stelle sicher, dass beide Geräte im gleichen lokalen Netzwerk sind. Für Zugriff über das Internet konfiguriere Portweiterleitung im Router (nicht empfohlen ohne Sicherheit). Bei Problemen prüfe Firewall-Einstellungen.

### Beispiel für passwortlose SSH-Anmeldung

Angenommen, die IP-Adresse des Raspberry Pi ist 192.168.1.100 und der Benutzername ist pi. Führe die Befehle auf dem PC aus (z. B. in PowerShell oder Terminal).

#### 1. Schlüssel auf dem PC generieren

- Drücke Enter für alle Eingabeaufforderungen (Standardpfad: ~/.ssh/id_rsa).

C:\Users\E Haas>ssh rabbit@192.168.178.50

rabbit@192.168.178.50's password:

Linux Raap3Plusb25 6.12.47+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.47-1+rpt1 (2025-09-16) aarch64

C:\Users\E Haas>ssh-keygen -R 192.168.178.50

# Host 192.168.178.50 found: line 1

C:\Users\E Haas/.ssh/known_hosts updated.

Original contents retained as C:\Users\E Haas/.ssh/known_hosts.old

C:\Users\E Haas>ssh pi@192.168.178.50

The authenticity of host '192.168.178.50 (192.168.178.50)' can't be established.

ED25519 key fingerprint is SHA256:jxDfs9QK6U9sOxJuFYhHV4YWsPufLQFDsJr6p4GqUZs.

This key is not known by any other names.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes

Warning: Permanently added '192.168.178.50' (ED25519) to the list of known hosts.

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;

the exact distribution terms for each program are described in the

individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent

permitted by applicable law.

rabbit@Raap3Plusb25:~ $ client_loop: send disconnect: Connection reset

Pumpensteuerung mit Raspberry Pi 3+ und Strom PI

Folgendes Display habe ich ausgewählt:

Waveshare 7-Zoll-LCD HDMI 1024x600

Kapazitiver Touchscreen für Raspberry PI

HDMI- USB-Schnittstelle

Bedienung mit Touchscreen. Bedienung über Touchscreen. Alle Button hier

Fünf Eingänge: BRUNNEN_VOLL(HIGH), BRUNNEN_LEER,(LOW) IBC_VOLL(HIGH), IBC_MITTE, IBC_LEER(LOW)

Digitale Ausgänge: Pumpe, Bewässerung, Fehler.

Uhrenmodul de Strom Pi verwenden.

Über Strom PI das System in den Schlafmodus versetzen.

- 10 Minuten nach dem Booten

- 10 Minuten nachdem die Pumpe ausgeschaltet wurde.

- Aufwecken alle 30 Minuten für 5 Minuten und einlesen der digitalen Eingänge. Bei der definierten Logik Pumpe einschalten.

1. Hauptmenü:

1.1 Untermenü Einstellungen, Button für „Einstellung“ (Uhrzeit, Datum, Pumpzeiten, Maximale Pumpzeit

1.2 Toggle -Botton für Automatikbetrieb bzw. Manuelbetrieb. Beschriftung ändern je nach Betriebszustand; Automatik / Manuel.

1.2.1 Automatikbetrieb wird die Pumpe in Abhängigkeit der Eingänge und Uhrzeit gesteuert.

Logik:

Ausgang Pumpe High =

Zeit innerhalb Pumpzeit

UND

Brunnen_VOLL

UND NICHT

IBC_MITTE.

Ausgang Pumpe Low =

BRUNNEN_LEER

Oder

IBC_VOLL.

Ausgang Fehler LOW =

BRUNNEN_VOLL(HIGH)

UND

BRUNNEN_LEER,(LOW);

ODER

IBC_MITTE(HIGH)

UND

IBC_LEER(LOW)

ODER

IBC_VOLL

UNDNICHT

IBC_MITTE

ODER

IBC_LEER

1.3 Anzeige aktuelle Uhrzeit; Anzeige StartPumpZeit; EndePumpZeit

Digitale Anzeige (der Digitalen Ein- und Ausgänge Low(ROT); High(Grün).

1.5 Tabelle der letzten 10 gespeicherten Pumpvorgänge

Spalten:

Startzeit Pumpe; digitale Anzeige aller Ein- und Ausgänge

Stoppzeit Pumpe; digitale Anzeige aller Ein- und Ausgänge; Zeitdifferenz.

Alle Pumpvorgänge abspeichern im Excel CSV Format auf SDKarte

2. Untermenu Einstellungen

Stellen von Uhrzeit und Datum: Beginn mit Stunden, Minuten Tag, Monat, Jahr. Beginn Pumpzeit (Standard 22:00 Uhr, Ende Pumpzeit (Standard 04:00 Uhr), Maximale Pumpzeit (Standard 30 Minuten)

Zuerst Stunden, weiter mit Minuten, Tag, Monat, Jahr……..

Botton Inkrement – Dekrement selektierter Wert;

Botton nächster Wert

Botton speichern Speichern und zurück zum Hauptmenu.

3. Manuelbetrieb:

Beim Umschalten von Automatikbetrieb auf Manuelbetrieb PUMPE ausschalten.

Anzeige der digitalen Ein- und Ausgänge

Toggle Button für Pumpe Ein bzw. Aus.

Ausschalten nach Maximaler Pumpzeit

ODER

Brunnen leer

3. Wie kann ich die das Layout der verschieden Menü bearbeiten?

Hilf mir ein Programm in Python zu erstellen

ALT!!!!

- Klar, ich kann dir einen passenden Python-Entwurf geben. Er behandelt:

  - Raspberry Pi mit RTC (DS3231)

  - Vier Sensoren (Brunnen voll, Brunnen leer, IBC voll, IBC leer)

  - Ausgang Pumpe (relais-gesteuert)

  - Touch Display (Waveshare 7" HDMI)

  - Automatikmodus mit zwei Zuständen: AUTOMATIC oder MANUAL

  - Anzeige von Datum/Uhrzeit, Sensorstatus, Pumpenzustand und einem Log der letzten 10 Vorgänge

Hinweis: Du musst ggf. Library-Installationen anpassen (GPIO, RTC, Display-Handler, Touch). Hier ist ein strukturierter, kommentierter Beispielcode. Er benutzt:

  - RPi.GPIO für GPIO-Zugriff

  - datetime für Zeit

  - spidev/SMBus optional für RTC falls du I2C nutzt (DS3231)

  - tkinter oder Pygame zur Anzeige auf dem Touchscreen; hier verwende ich Pygame für einfache UI, du kannst alternativ Kivy oder Tkinter nutzen. Falls dein Display direkt über HDMI läuft, reicht Pygame mit Display-Surface.

Aggressiv kompilierte Abhängigkeiten wurden reduziert; passe Pfade/Pin-Nummern ggf. an.

Code-Beispiel (Python):

  - Speichere z.B. als pump_control.py

/ Begin Code (kopiere in Datei) /

import time from datetime import datetime import collections

try: import RPi.GPIO as GPIO except Exception: GPIO = None # Falls Testumgebung ohne Raspberry Pi

# Optional RTC (DS3231) via I2C

try: import board import busio import adafruit_ds3231 except Exception: adafruit_ds3231 = None

# Display mit Pygame (für Touch)

try: import pygame from pygame.locals import * except Exception: pygame = None

# GPIO Pins (anpassen an deine Verkabelung)

PIN_PUMPE = 17 # Relay-Steuerung für Pumpe (HIGH = Ein) PIN_BRUNN_VOLL = 27 # Sensor Brunnen voll (HIGH = Voll) PIN_BRUNN_LEER = 22 # Sensor Brunnen leer (LOW = Leerlauf) PIN_IBC_VOLL = 5 # Sensor IBC voll PIN_IBC_LEER = 6 # Sensor IBC leer

PIN_TOUCH_AUTOMATIC = 13 # Beispiel-Touch-Button AUTOMATIC PIN_TOUCH_PUMPE = 19 # Touch-Button MANUAL/Toggle Pumpe

# Modus

MODE_AUTOMATIC = "Automatic" MODE_MANUAL = "Manual"

# Log der letzten 10 Vorgänge

log_entries = collections.deque(maxlen=10)

def setup_gpio(): if GPIO is None: return GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setwarnings(False) pins = [PIN_PUMPE, PIN_BRUNN_VOLL, PIN_BRUNN_LEER, PIN_IBC_VOLL, PIN_IBC_LEER, PIN_TOUCH_AUTOMATIC, PIN_TOUCH_PUMPE] for p in pins: if p in (PIN_PUMPE,): GPIO.setup(p, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW) else: # Eingänge mit Pull-Down/Pull-Up je nach Sensor GPIO.setup(p, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN if p in (PIN_BRUNN_LEER, PIN_IBC_LEER) else GPIO.PUD_DOWN)

def set_pumpe(state: bool): if GPIO is None: print(f"[MOCK] Pumpe {'AN' if state else 'AUS'}") return GPIO.output(PIN_PUMPE, GPIO.HIGH if state else GPIO.LOW)

def read_sensors(): if GPIO is None: # Mockwerte für Debug return { "brunnen_voll": False, "brunnen_leer": False, "ibc_voll": False, "ibc_leer": False, } s = { "brunnen_voll": GPIO.input(PIN_BRUNN_VOLL) == GPIO.HIGH, "brunnen_leer": GPIO.input(PIN_BRUNN_LEER) == GPIO.HIGH, "ibc_voll": GPIO.input(PIN_IBC_VOLL) == GPIO.HIGH, "ibc_leer": GPIO.input(PIN_IBC_LEER) == GPIO.HIGH, } return s

def read_rtc_datetime(): # Falls du DS3231 nutzt, implementiere hier Abfrage # Beispiel:

wie verbindet man raspbeery und adroino zum Datenaustausch

### Copilot said: Gute Frage — es gibt mehrere einfache

Gute Frage — es gibt mehrere einfache Wege, einen Raspberry Pi und ein Arduino zum Datenaustausch zu verbinden. Welche Methode am besten passt, hängt davon ab, ob du schnelle Kommunikation brauchst, welche Pins/Spannungen deine Boards haben und ob du kabelgebunden oder über Netzwerk kommunizieren willst. Ich beschreibe die gängigsten Optionen, nötige Hardware, typische Fallstricke und gebe Beispielcode (Arduino + Python auf dem Pi).

Kurzüberblick der Optionen

- USB-Seriell (am einfachsten): Arduino per USB an Pi anschließen → /dev/ttyACM0 oder /dev/ttyUSB0, PySerial auf Pi.

- UART über GPIO (Rx/Tx): Direkter serieller Port zwischen Pi GPIO und Arduino (ACHTUNG: Spannung beachten!).

- I2C: Pi als Master, Arduino als Slave (oder umgekehrt) — gut für mehrere Geräte.

- SPI: schneller, aber komplexer, weniger oft nötig.

- Netzwerk (MQTT, TCP/UDP): Beide über LAN/WLAN, gut für entfernte/robuste Lösungen.

- Firmata / pyFirmata / rosserial: wenn du Arduino direkt von Pi steuern willst (hohe Abstraktion).

Wichtige Hardware-Hinweise

- Spannungspegel: Pi GPIO = 3.3 V. Arduino Uno/Leonardo = 5 V. Bei UART direkt: benutze einen Logik-Level-Shifter oder Pegelwandler (oder baue Spannungsteiler für TX).

- GND verbinden: Immer GND vom Pi mit GND vom Arduino verbinden.

- USB-Variante vermeidet Pegelprobleme, weil der Arduino als USB-Gerät agiert.

- USB-Seriell (Empfohlen für Einsteiger) Hardware:

- USB-Kabel zwischen Arduino und Raspberry Pi.

Schritte:

- Stecke Arduino in Pi-USB.

- Auf dem Pi prüfen: ls /dev/ttyACM* oder ls /dev/ttyUSB*

- PySerial installieren: sudo pip3 install pyserial

Arduino-Beispiel (sendet alle 1s einen String):

C++

// Arduino: send_serial.ino

void setup() {

Serial.begin(115200);

}

void loop() {

Serial.println("Hallo Pi: Sensorwert=123");

delay(1000);

}

Python auf dem Pi (liest serielle Daten):

Python

# read_serial.py

import serial

import time

ser = serial.Serial('/dev/ttyACM0', 115200, timeout=1)  # ggf. ttyUSB0

time.sleep(2)  # Warte auf Verbindung

try:

while True:

line = ser.readline().decode('utf-8', errors='ignore').strip()

if line:

print("Vom Arduino:", line)

except KeyboardInterrupt:

ser.close()

Probleme & Tipps:

- Falls kein Zugriff: sudo usermod -a -G dialout <deinbenutzer> oder skripte mit sudo starten.

- Wenn der Port nicht auftaucht: prüfe dmesg nach USB-Logs.

- UART über GPIO (Pi TX/RX ↔ Arduino RX/TX) Hardware:

- TX (Pi, GPIO14) → RX (Arduino) über Pegelwandler (3.3V ↔ 5V) — wichtig!

- RX (Pi, GPIO15) ← TX (Arduino) (Arduino 5V → Pi 3.3V: NICHT direkt! Benutze Levelshifter)

- GND verbinden.

Schritte auf dem Pi:

- Deaktiviere die serielle Konsole (wenn aktiviert), z. B. raspi-config → Interface Options → Serial → disable shell.

- Verwende /dev/serial0 (symbolischer Link zu UART).

- Nutze PySerial wie oben mit '/dev/serial0'.

Arduino-Beispiel (empfängt und antwortet):

C++

// arduino_uart.ino

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

if (Serial.available()) {

String s = Serial.readStringUntil('\n');

Serial.print("Arduino received: ");

Serial.println(s);

}

}

Pi-Python:

Python

import serial

ser = serial.Serial('/dev/serial0', 9600, timeout=1)

ser.write(b'Ping vom Pi\n')

print(ser.readline().decode())

- I2C (Pi Master, Arduino Slave) Hardware:

- SDA ↔ SDA, SCL ↔ SCL, GND verbinden.

- Beide mit denselben Pull-ups (Pi hat meist interne Pull-ups, externe 2.2k–10k empfohlen wenn mehrere Geräte).

Arduino (Slave):

C++

#include <Wire.h>

void receiveEvent(int howMany) {

while (Wire.available()) {

char c = Wire.read();

// verarbeiten...

}

}

void requestEvent() {

Wire.write("DataFromArduino");

}

void setup() {

Wire.begin(0x08); // Slave-Adresse 0x08

Wire.onReceive(receiveEvent);

Wire.onRequest(requestEvent);

}

void loop() {

delay(100);

}

Python auf dem Pi:

Python

# pip3 install smbus2

from smbus2 import SMBus

address = 0x08

with SMBus(1) as bus:

# Lese 16 Bytes

data = bus.read_i2c_block_data(address, 0, 16)

print(bytes(data).decode('ascii', errors='ignore'))

Achtung:

- I2C ist ein Bus — Adressen dürfen nicht kollidieren.

- Arduino Wire-Library hat Beschränkungen (z. B. Buffer-Größe).

- Netzwerk (MQTT/TCP)

- Falls beide Geräte im Netzwerk sind (Pi per LAN/WLAN, Arduino z. B. mit Ethernet-Shield oder ESP8266/ESP32), kommuniziere über MQTT (Mosquitto auf Pi) oder TCP-Sockets. Gut für skalierbare Szenarien und wenn Arduino und Pi räumlich getrennt sind.

- Firmata / pyFirmata / rosserial

- Wenn du Arduino-Pins direkt vom Pi aus steuern willst, lade StandardFirmata auf das Arduino und verwende pyFirmata (Python) — weniger C++ auf Arduino nötig.

- rosserial wenn du ROS nutzt.

Fehlerbehebung kurz

- Kein Gerät unter /dev: prüfe dmesg, Kabel, Stromversorgung.

- Keine Daten/garbage: Prüfe Baudrate & Zeilenenden.

- Permissions: Gruppe dialout oder sudo verwenden.

- Pegel: Wenn du unsicher bist, benutze USB-Variante.

Welche Methode passt für dich?

- Anfänger / einfaches Testen: USB-Seriell.

- Mehrere Arduinos oder I2C-Peripherie: I2C.

- Direkte Pin-Kommunikation ohne USB: UART (mit Pegelwandler).

- Über Netzwerk / entfernte Geräte: MQTT oder TCP.

Wenn du willst, schreibe ich dir:

- ein vollständiges Projektbeispiel (Sensor an Arduino → Pi empfängt & speichert in Datei/DB), oder

- konkreten Schaltplan (für UART oder I2C) inklusive empfohlenem Pegelwandler,

- oder passe Beispielcode an dein Arduino-Modell (Uno, Nano, Pro Mini, ESP32).

Sag kurz, welches Arduino-Modell du hast (Uno/Nano/Pro Mini/ESP8266/ESP32) und ob du USB oder GPIO verwenden willst — dann erstelle ich den passenden Schritt-für-Schritt-Plan mit Schaltplan und Code.

### You said: wie kann ich den Raspberry Pi 3+

wie kann ich den Raspberry Pi 3+ in den Stromsparmodus bringen und wieder wecken. Wiviel Strom verbraucht er in den verschieden Modus

### Copilot said: Gute Frage — hier die praxisgerechte Anleitung:

Gute Frage — hier die praxisgerechte Anleitung: wie du einen Raspberry Pi 3 Model B+ möglichst stromsparend betreibst, wie du ihn „weckst“ und welche Stromverbrauchs-Bereiche du realistisch erwarten kannst. Ich nenne konkrete Kommandos, Hardware-Optionen und sichere Warnhinweise.

Kurzfazit

- Der Pi 3+ unterstützt kein echtes Suspend-to-RAM wie Notebooks. Du kannst ihn aber stark stromsparend konfigurieren (Peripherie abschalten, CPU drosseln) oder komplett herunterfahren.

- „Wecken“ nach Herunterfahren braucht normalerweise eine externe Schaltung/Power-Switch oder einen Reset über den RUN-Header. Wake-on-LAN wird von der eingebauten USB/Ethernet-Brücke nicht zuverlässig unterstützt.

- Genaue Stromwerte hängen sehr von angeschlossenen Geräten und der Last ab; weiter unten findest du realistische Messbereiche und wie du selbst messen kannst.

- Grundsätzliche Optionen

- Software-Sparmodus (laufendes System, wenige Dienste, Peripherie aus): niedrigster Laufstrom bei weiterhin verfügbarer Netzwerkfunktion. Gut für Anwendungen, die gelegentlich etwas Rechenzeit brauchen.

- Herunterfahren (sudo shutdown -h now): SoC stoppt; Board bleibt unter 5 V, gewisse Komponenten können noch Strom ziehen. Kein „Aufwachen“ per Software — externe Schaltung oder RUN-Reset nötig.

- Physische Abschaltung: Schalte die 5 V-Versorgung ab (empfohlen über Schalt-MOSFET/HAT oder Power-Switch), dann ist der Verbrauch ~0 (nur PSU-Leerlauf).

- Konkrete Maßnahmen, Befehle und Beispiele (alle Befehle als root oder mit sudo)

A) Schnell: HDMI, WLAN/BT, LEDs abschalten

- HDMI aus:

  - tvservice -o (manchmal veraltet)

  - oder: /opt/vc/bin/tvservice -o

  - oder moderner: vcgencmd display_power 0

- WLAN / Bluetooth temporär aus:

  - rfkill block wifi

  - rfkill block bluetooth

  - oder wlan dauerhaft deaktivieren: sudo systemctl disable wpa_supplicant@wlan0.service ; ifdown wlan0

  - dauerhaft per config: in /boot/config.txt: dtoverlay=disable-wifi und dtoverlay=disable-bt (oder dtoverlay=pi3-disable-bt)

- LEDs aus (Power/ACT):

  - echo 0 | sudo tee /sys/class/leds/led0/brightness (aktuelle LED-Namen prüfen: ls /sys/class/leds)

  - Manche LEDs lassen sich auch via config.txt (aktuelle Anleitungen prüfen).

- USB-Ports (experimentell / abhängig vom Treiber):

  - Geräte „unbinden“: echo '1-1' | sudo tee /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind (Vorsicht: kann Netzwerkkarten etc. trennen)

  - Besser: physikalische Abschaltung per Hub oder HAT.

B) CPU drosseln / Energiespar-Governor

- Installieren: sudo apt install cpufrequtils

- Setzen des Governors:

  - echo powersave | sudo tee /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor

- Max. Frequenz begrenzen (z. B. auf 600 MHz):

  - echo 600000 | sudo tee /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq

- Rücksetzen auf Default bei Bedarf:

  - echo ondemand | sudo tee /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor

C) GPU/Memory-Split klein halten

- In /boot/config.txt: setze z. B. gpu_mem=16 (nicht kleiner als empfohlen für Kamera/GUI)

- Weniger GPU-Speicher = weniger Energieverbrauch.

D) Dienste deaktivieren

- Deaktiviere unnötige Dienste (Bluetooth, Avahi, GUI, CUPS, etc.):

  - sudo systemctl disable bluetooth

  - sudo systemctl disable lightdm (für Desktop)

  - Liste prüfen: systemctl list-unit-files --state=enabled

E) Beispielscript: „lowpower.sh“

bash

#!/bin/bash

# lowpower.sh - Beispiel: schalte Peripherie ab und drossele CPU

/opt/vc/bin/tvservice -o

rfkill block wifi

rfkill block bluetooth

echo 0 > /sys/class/leds/led0/brightness

echo powersave > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor

echo 600000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq

# ggf. USB unbind: echo '1-1' > /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind

Mache ausführbar: chmod +x lowpower.sh und starte beim Boot via systemd oder cron.

- Herunterfahren und „Wecken“

- Herunterfahren: sudo shutdown -h now (oder sudo poweroff)

- Nach Shutdown: Pi bleibt mit 5 V versorgt. Um neu zu starten:

  - RUN-Header kurz schließen (momentary button) startet das Board neu (RESET). Lage: zwei Pins neben Micro-USB/Power-Bereich mit Beschriftung RUN (bei vielen Boards vorhanden). Ein kurzer Kontakt auf RUN setzt das SoC zurück → Boot.

  - Externe Power-Switch / HAT: Besser und sicherer ist ein Power-HAT (z. B. PiJuice, Power Switch HAT oder eigene MOSFET-Schaltung mit RTC-Wecker), die die 5 V-Zuleitung schaltet und auf Alarm wieder einschaltet.

  - Wake-on-LAN: für das eingebaute Ethernet/USB NIC des Pi3B+ meist nicht zuverlässig/unterstützt — nicht als generelle Lösung planen.

  - RTC-Alarm / Timer: Verwende ein RTC-HAT, das per MOSFET die 5 V einschaltet, oder spezielle HATs die Wake-Alarme unterstützen.

- Wichtiger Hinweis: Den RUN-Pin nur als momentane Reset/Start-Taste verwenden. Nicht versuchen, damit die 5 V Versorgung zu unterbrechen.

- Typische Stromverbrauchswerte (Raspberry Pi 3 Model B+) Die genauen Werte variieren stark mit angeschlossenen Geräten. Alle Leistungswerte an 5 V; Leistung in Watt = 5 V × Strom(A). Werte sind grobe Richtwerte aus Messungen vieler Anwender:

- Voll heruntergefahren (PSU angeschlossen, sudo shutdown -h now):

  - ca. 70–120 mA → 0.35–0.6 W

- Sehr sparsamer Laufmodus (HDMI aus, WiFi/BT aus, LEDs aus, CPU gedrosselt, keine USB-Peripherie):

  - ca. 80–200 mA → 0.4–1.0 W

- Typischer Idle (Standard Raspbian, WLAN aktiv, HDMI ggf. an):

  - ca. 200–350 mA → 1.0–1.75 W

- Mittlere Last (Netzwerk, etwas CPU / USB Geräte):

  - ca. 350–600 mA → 1.75–3.0 W

- Volllast (CPU stark belastet, WLAN max, USB-WLAN Dongles, Kamera, HDD angeschlossen):

  - ca. 600–1000 mA (0.6–1 A) → 3.0–5.0 W (Spitzen >1 A sind möglich bei vielen Peripheriegeräten)

Diese Spannen sind als Richtwerte zu verstehen — messe selbst, siehe nächster Abschnitt.

- Wie du den tatsächlichen Verbrauch misst

- Nutze ein USB-Multimeter (in die Micro-USB/USB-C-Leitung schalten) oder ein 5 V Messgerät mit Strommessfunktion (z. B. INA219-Breakout) zwischen PSU und Pi.

- Miss in den Zuständen: Default, after lowpower.sh, after shutdown, under CPU load (stress). Beispiel: sudo apt install stress; stress --cpu 4 --timeout 30s.

- Beispiele für „Wake“-Hardwarelösungen

- Einfache Lösung: Taster zwischen RUN-Pins → Starten/Reset (bei ausgeschaltetem OS bootet das Board neu).

- Sichere Lösung: Power-HAT (PiJuice, PowerBlock, ATX-HAT). Diese können das Board nach einem Timer/RTC/Alarm aufwecken (schalten 5 V ein).

- RTC + MOSFET: RTC mit Alarm-Kontakt steuert einen MOSFET oder elektronischen Schalter, der 5 V zum Pi gibt (benötigt Elektronik-Kenntnisse).

- Smart-Switch / relais / externe MCU: Eine kleine Mikrocontroller-Schaltung, die PSU 5 V schaltet und auf Tastendruck oder Alarm wieder einschaltet.

- Empfehlungen / Reihenfolge für maximale Einsparung

- Entferne unnötige USB-Geräte und HDDs (externe Festplatten sind große Verbraucher).

- Schalte WLAN/BT aus, falls nicht gebraucht.

- HDMI aus, LEDs aus.

- Drossele CPU und minimier GPU-Speicher.

- Deaktiviere unnötige Dienste.

- Wenn du komplett wachen/Schlafen brauchst, nutze einen Power-HAT oder RUN-Taster + externen Schalter.

- Beispiele und Troubleshooting

- Wenn du per Skript Powersparen willst: erst Peripherie abschalten, Dienste beenden, dann CPU drosseln. Beim Herunterfahren sicherstellen, dass gespeicherte Daten geschrieben sind.

- Wenn „rfkill block wifi“ nicht dauerhaft ist, verwende dtoverlay oder entferne modul beim Boot.

Wenn du möchtest, erstelle ich dir:

- ein fertiges systemd-Service + Skript, das beim Boot in einen Low-Power-Zustand wechselt, oder

- einen Schaltplan + Teileliste für einen einfachen Power-Schalter / RTC-Wake mit MOSFET oder einen Tipp, welches HAT (z. B. PiJuice) sich am besten eignet.

Sag kurz:

- willst du nur Strom sparen während des laufenden Betriebs (Software only) oder komplett aus → wieder aufwecken per Knopf/RTC?

- hast du ein HAT/USB-HUB/externe Festplatte angeschlossen?

Dann liefere ich ein schritt-für-schritt-Setupskript oder den Schaltplan.

### You said: nur Strom sparen während des laufenden Betriebs

nur Strom sparen während des laufenden Betriebs (Software only-

### Copilot said: Gute Wahl — ich beschreibe hier ein

Gute Wahl — ich beschreibe hier ein sofort einsetzbares, reines Software-Only Vorgehen, mit konkreten Befehlen, zwei kleinen Skripten (Low-Power / Restore) und einem systemd-Service, damit die Einstellungen beim Boot automatisch angewendet werden. Außerdem nenne ich, wie viel Strom du ungefähr sparen kannst und wie du das messen/feintunen kannst.

Wichtig: Alle Befehle brauchen Root (sudo). Manche Änderungen sind temporär und gehen beim Reboot verloren — die Systemd-Service-Variante macht sie beim Boot wieder aktiv. Einige Hardware-Änderungen (gpu_mem etc.) erfordern Editieren von /boot/config.txt + Reboot; das mache ich hier nicht, weil du „nur laufend“ sparen willst.

Was die Skripte tun (Kurzfassung)

- HDMI abschalten

- WLAN & Bluetooth runterfahren (rfkill + ip link)

- LEDs dimmen

- CPU governor auf powersave setzen und Max-Freq begrenzen

- USB-Geräte in Autosuspend setzen

- optional: powertop-Tuning anwenden

Erwartete Einsparung (grobe Richtwerte für Raspberry Pi 3 B+)

- Typischer Idle vor Tunings: ~200–350 mA (≈1.0–1.75 W)

- Nach obigen Software-Tunings (HDMI, WLAN/BT off, CPU gedrosselt, LEDs aus): ~80–200 mA (≈0.4–1.0 W)

- Reale Einsparung typischerweise 0.5–1.0 W (abhängig von angeschlossenen Geräten)

Dateien (skripte + systemd service) Bitte kopiere die Dateien wie angegeben nach /usr/local/bin bzw. /etc/systemd/system und mache die Skripte ausführbar (siehe unten).

lowpower.shv1

#!/bin/bash

# /usr/local/bin/lowpower.sh

# Aktiviert Software-basierten Low-Power-Modus (temporär, bis Reboot oder restore_power.sh)

set -e

restore_power.shv1

#!/bin/bash

# /usr/local/bin/restore_power.sh

# Setzt die Änderungen von lowpower.sh zurück (ungefähr). Manche Werte werden auf Standard gesetzt.

set -e

lowpower.servicev1

[Unit]

Description=Apply Low-Power settings on boot

After=multi-user.target

[Service]

Type=oneshot

Installation / Setup (Schritt für Schritt)

- Datei anlegen und ausführbar machen:

  - sudo nano /usr/local/bin/lowpower.sh (Inhalt von oben einfügen)

  - sudo nano /usr/local/bin/restore_power.sh

  - sudo chmod +x /usr/local/bin/lowpower.sh /usr/local/bin/restore_power.sh

- systemd Service hinzufügen:

  - sudo nano /etc/systemd/system/lowpower.service (Inhalt oben einfügen)

  - sudo systemctl daemon-reload

  - sudo systemctl enable --now lowpower.service

  - Prüfen: systemctl status lowpower.service

- Manuelles Ein-/Ausschalten der Modi:

  - Sofort aktivieren: sudo /usr/local/bin/lowpower.sh

  - Rückgängig: sudo /usr/local/bin/restore_power.sh

  - (Oder reboot für kompletten Reset)

Feintuning & zusätzliche Tools

- powertop: sudo apt install powertop ; powertop --auto-tune (temporär) und powertop --html=report.html zur Analyse.

- cpufrequtils: sudo apt install cpufrequtils — nützlich für persistente CPU-Governor-Konfiguration.

- Messung: USB-Multimeter, INA219 Breakout oder USB-Stromzähler in die 5V Leitung schalten, um Vorher/Nachher zu vergleichen.

Wichtige Hinweise & Risiken

- rfkill block/wlan down deaktiviert Netzwerkzugriff — wenn du SSH über WLAN nutzt, wirst du die Verbindung verlieren. Teste vor Ort mit Tastatur/Monitor oder setze temporär Ethernet.

- USB-Autosuspend kann bei manchen USB-Geräten zu Instabilität führen (z. B. bestimmte WLAN-Dongles). Wenn Probleme auftreten, schalte das betreffende Gerät von auto zurück auf on.

- Manche Dateien/Paths können je nach Kernel/OS-Version abweichen. Skripte sind robust gegen Fehler (ignore errors).

- Änderungen sind temporär (bis Reboot), außer dem systemd-Service, der beim Boot lowpower.sh automatisch ausführt.

Wenn du willst, mache ich folgendes als Nächstes:

- passe die Skripte an deine gewünschte Maximal-Frequenz (z. B. 400MHz statt 600MHz), oder

- erstelle ein Profil mit mehreren Stufen (normal / low / ultra-low) + ein einfaches CLI zum Umschalten, oder

- helfe beim Messen des Stromverbrauchs mit powertop/INA219 und interpretiere die Ergebnisse.

Sag mir kurz:

- Welche Distribution benutzt du (Raspbian / Raspberry Pi OS)?

- Nutzt du SSH über WLAN (damit ich warnen kann, bevor wir wlan runterfahren)?

### You said: Keine HAT/USB-HUB/externe Festplatte angeschlossen

Keine HAT/USB-HUB/externe Festplatte angeschlossen

### Copilot said: Super — da du keine HATs/USB-Hubs/externen Festplatten

Super — da du keine HATs/USB-Hubs/externen Festplatten angeschlossen hast, erzielst du mit reinen Software-Maßnahmen das beste Einsparverhältnis. Bevor ich dir die finalen Skripte + kurze Anleitung gebe: nutzt du SSH über WLAN, also greifst du aktuell per WLAN auf den Pi zu? Wenn ja, darf ich das wlan nicht abschalten (sonst verlierst du die Verbindung).

Wenn du „nein“ antwortest, kannst du jetzt sofort die aggressivere Variante anwenden (WLAN/Bluetooth aus). Bei „ja“ sende ich die gleiche, aber WLAN-erhaltende Version.

Unten findest du zwei Dateien (Low-Power + Restore). Standardannahme: WLAN wird abgeschaltet. Falls du WLAN behalten willst, sag kurz „WLAN behalten“ — ich passe die Skripte dann an.

lowpower.shv2

#!/bin/bash

# /usr/local/bin/lowpower.sh

# Software-only Low-Power für Raspberry Pi 3B+ (WLAN/Bluetooth werden standardmäßig deaktiviert)

set -e

echo "[lowpower] HDMI off..."

restore_power.shv2

#!/bin/bash

# /usr/local/bin/restore_power.sh

# Macht die Änderungen von lowpower.sh größtenteils rückgängig

set -e

Kurzanleitung zur Inbetriebnahme

- Skripte anlegen:

  - sudo nano /usr/local/bin/lowpower.sh (Inhalt oben einfügen)

  - sudo nano /usr/local/bin/restore_power.sh

- Rechte setzen:

  - sudo chmod +x /usr/local/bin/lowpower.sh /usr/local/bin/restore_power.sh

- Testlauf:

  - sudo /usr/local/bin/lowpower.sh

  - Prüfe, ob SSH noch erreichbar (wenn du über WLAN verbunden warst, kann die Verbindung abbrechen).

  - Zurück: sudo /usr/local/bin/restore_power.sh

Optional: automatisch beim Boot anwenden (systemd)

- Erstelle eine Service-Datei /etc/systemd/system/lowpower.service mit folgendem Inhalt:

lowpower.servicev2

[Unit]

Description=Apply Low-Power settings on boot

After=multi-user.target

[Service]

Type=oneshot

- Aktivieren: sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable --now lowpower.service

Wie viel Strom sparst du ungefähr (ohne externe Geräte)

- Vorher (typischer Idle, Standard OS, WLAN aktiv): ~200–350 mA (≈1.0–1.75 W)

- Nach obigen Maßnahmen (WLAN/Bluetooth aus, HDMI aus, LEDs off, CPU 600MHz): ~80–140 mA (≈0.4–0.7 W)

- Einsparung: typ. 0.6–1.1 W (≈120–220 mA), je nach Firmware/Kernel/SD-Activity

Wie du den Verbrauch misst (empfohlen)

- USB-Multimeter zwischen Netzteil und Pi (einfach & genau).

- Alternative: INA219 I2C-Shunt für kontinuierliche Messung (falls du Messdaten am Pi sammeln willst).

- powertop gibt Schätzungen: sudo apt update && sudo apt install powertop ; sudo powertop --auto-tune

Wichtige Hinweise

- Wenn du per WLAN SSH nutzt: die Verbindung fällt weg, wenn du wlan ausschaltest. Sage mir kurz, ob ich die Skripte so lassen soll oder WLAN erhalten werden soll.

- USB-Autosuspend ist sicher, da du keine externen HDDs hast. Wenn ein USB-Dongle instabil wird, stell für dieses Gerät auf "on" zurück.

- Manche Einstellungen sind kernel/OS-abhängig; Skripte sind robust gegen fehlende Pfade.

Sag kurz: "WLAN behalten" oder "WLAN darf aus" — dann passe ich die Skripte (oder die systemd-Service) final an und sende dir ein kleines Toggle-Script (low/normal) falls gewünscht.

Formularbeginn

Formularende

Keine HAT/USB-HUB/externe Festplatte angeschlossen. Stromsparen un wake up. Programmiersprache Python

### Copilot said: Kurz gefragt: Auf welchem Gerät/OS läuft das

Kurz gefragt: Auf welchem Gerät/OS läuft das (Raspberry Pi? Modell?), und was genau soll passieren, wenn "keine HAT/kein USB-Hub/keine externe Platte" angeschlossen ist — soll das System in Suspend (RAM), Herunterfahren, oder nur Festplatten spindown/USB-Power sparen? Und wie soll das Gerät wieder aufwachen — per USB-Plug (häufig nicht zuverlässig auf Pi), per RTC-Weckalarm (periodisch aufwachen und nach Geräten schauen) oder per Knopfdruck/GPIO?

Hinweise zu Einschränkungen (kurz):

- Viele Raspberry-Pi-Modelle unterstützen kein echtes "Wake on USB" aus Suspend — ein USB-Anschluss steckt nicht als Wake-Quelle. Deshalb ist die praktikabelste Lösung auf Pis meist: vorübergehend in Suspend mit rtcwake (Weckalarm nach X Sekunden), dann nach dem Aufwachen prüfen, ob Geräte da sind.

- Alternative: das System bleibt an, aber du drehst Energieverbrauch runter (CPU-Governor, Festplatten spindown, Dienste stoppen).

- Zum Erkennen einer Pi-HAT: HAT-Eeprom ist oft am I²C-Adresse 0x50 sichtbar (vorausgesetzt i2c ist aktiviert). Für USB-HDD/HUB ist pyudev zuverlässig (Block-Geräte mit ID_BUS=usb, USB-Gerätetreiber 'hub').

Unten ein erstes, vollständiges Beispielskript in Python. Es:

- erkennt HATs (I²C-EEPROM an 0x50),

- erkennt USB-Massenspeicher (udev ID_BUS=usb für block devices),

- erkennt USB-Hubs (udev ID_USB_DRIVER=hub),

- wenn nichts gefunden wird, führt es einen Power-Spar-Schritt aus: setzt einen RTC-Weckalarm und suspendiert mit rtcwake (Fallback: systemctl suspend),

- nach Aufwachen wiederholt die Prüfung.

Voraussetzungen:

- Skript als root ausführen (syscalls, rtcwake, hdparm).

- Installiere: pip3 install pyudev

- Tools: rtcwake (paket util-linux), hdparm (optional), i2c aktiv und i2c-tools falls HAT-EEPROM Zugriff nötig.

Datei: power_manager.py

power_manager.py

#!/usr/bin/env python3

"""

power_manager.py

Überwacht HAT / USB-Hub / externe USB-Festplatten.

Wenn KEINE dieser Komponenten angeschlossen sind, führt es Power-Spar-Maßnahmen aus

Was ich als Nächstes vorschlage / Fragen:

- Welches Pi-Modell (oder PC) und welches OS/Distribution verwendest du? (Raspbian / Raspberry Pi OS version)

- Soll das System suspendieren (schnell) oder komplett herunterfahren?

- Ist periodisches Aufwachen per RTC akzeptabel (z. B. alle 5 Minuten aufwachen und prüfen), oder brauchst du sofortiges Wake-on-USB (das ist auf Pi häufig nicht möglich)?

- Möchtest du, dass ich das Skript anpasse (z. B. nur Spindown statt Suspend, oder Unterstützung für systemd-service/unit)?

Wenn du mir kurz die Antworten gibst, passe ich das Skript an deine Hardware/Bedürfnisse an und erstelle optional eine systemd-Service/Timer Datei zum automatischen Start.

### You said: periodisch aufwachen und nach Geräten schauen Arduino

periodisch aufwachen und nach Geräten schauen Arduino per USB mit PI. Keine Festplatte oder HAT

### Copilot said: Gern — hier ein schlankes, robustes Python-Skript

Gern — hier ein schlankes, robustes Python-Skript + systemd-Service, das auf dem Raspberry Pi periodisch in den Suspend geht (rtcwake) und beim Aufwachen prüft, ob ein Arduino per USB angeschlossen ist. Verhalten kurz:

- Wenn kein Arduino gefunden wird: rtcwake suspend für X Sekunden (periodisch aufwachen).

- Nach Aufwachen: kurz warten, dann prüfen. Wenn Arduino gefunden -> Bleiben wach und in kurzen Intervallen prüfen, bis Arduino entfernt wird. Dann nach einer konfigurierbaren Verzögerung wieder suspendieren.

- Läuft als Root (braucht rtcwake). Pyudev ist empfohlen, fällt aber zurück auf /dev/ttyACM* /dev/ttyUSB*-Erkennung.

Datei: arduino_power_manager.py

arduino_power_manager.py

#!/usr/bin/env python3

"""

arduino_power_manager.py

Periodisch suspendieren (rtcwake) wenn KEIN Arduino per USB angeschlossen ist.

Beim Aufwachen prüfen; wenn Arduino angeschlossen -> wach bleiben und regelmäßig prüfen.

Systemd-Service (zum automatischen Start beim Boot). Datei: /etc/systemd/system/arduino-power-manager.service

arduino-power-manager.service

[Unit]

Description=Arduino USB Power Manager (suspend when Arduino absent)

After=network.target

[Service]

Type=simple

Installations- und Aktivierungsanleitung (kurz):

- Kopieren:

  - Speichere das Python-Skript nach /usr/local/bin/arduino_power_manager.py und mache es ausführbar:

    - sudo cp arduino_power_manager.py /usr/local/bin/

    - sudo chmod +x /usr/local/bin/arduino_power_manager.py

- (Optional) Installiere pyudev:

  - sudo apt update

  - sudo apt install python3-pip

  - sudo pip3 install pyudev

- Kopiere die systemd-Unit:

  - Erstelle /etc/systemd/system/arduino-power-manager.service mit dem obenstehenden Inhalt.

- Systemd aktivieren und starten:

  - sudo systemctl daemon-reload

  - sudo systemctl enable --now arduino-power-manager.service

  - Status prüfen: sudo journalctl -u arduino-power-manager.service -f

Hinweise / Anpassungsmöglichkeiten:

- Wenn du kürzere/längere Intervalle willst, ändere --suspend-seconds und --check-interval-awake in der Service-Datei oder über Kommandozeilenoptionen.

- Wenn rtcwake auf deinem Modell nicht erwartungsgemäß arbeitet, kannst du in enter_suspend_with_rtc den Fallback (systemctl suspend) erzwingen oder testen.

- Wenn mehrere USB-Seriell-Geräte vorhanden sind und du nur einen ganz bestimmten Arduino erkennen willst, sag mir VendorID/Produkt oder DEVNAME (z. B. /dev/ttyACM0) — dann passe ich die Erkennung spezifisch an (empfohlen für Zuverlässigkeit).

- Logs: journalctl hilft beim Debuggen. Mit --debug argument bekommst du ausführlichere Logs.

Soll ich das Skript für einen bestimmten Arduino (Vendor/Product ID) einschränken? Wenn ja: schick mir z. B. die Ausgabe von udevadm info -q property -n /dev/ttyACM0 (falls angeschlossen) oder sag mir den Gerätenamen (/dev/ttyACM0).

Formularbeginn

Formularende