- Grundsätzliches

Password pi zurücksetzen

### SSH-Verbindung zwischen Raspberry Pi 3+ und PC einrichten

#### 1. SSH-Server auf dem Raspberry Pi aktivieren

- Standardmäßig ist SSH deaktiviert. Aktiviere es über die grafische Oberfläche:

  - Öffne das Raspberry Pi-Menü > Einstellungen > Raspberry Pi-Konfiguration.

  - Gehe zum Reiter "Schnittstellen" und aktiviere SSH.

- Alternativ über die Kommandozeile:

  - Öffne ein Terminal auf dem Raspberry Pi.

  - Führe sudo raspi-config aus.

  - Navigiere zu "Interfacing Options" > "SSH" und aktiviere es.

- Starte den Raspberry Pi neu.

#### 2. IP-Adresse des Raspberry Pi ermitteln

- Auf dem Raspberry Pi: Führe hostname -I im Terminal aus, um die lokale IP-Adresse zu erhalten (z. B. 192.168.1.100).

- Alternativen:

  - Über den Router: Melde dich in die Router-Oberfläche ein und suche nach verbundenen Geräten.

  - Mit nmap: Installiere nmap auf dem PC (sudo apt install nmap auf Linux) und scanne das Netzwerk: sudo nmap -sn 192.168.1.0/24 (ersetze durch dein Subnetz).

#### 3. Vom PC aus verbinden

- Öffne ein Terminal auf dem PC (z. B. PowerShell auf Windows, Terminal auf Linux/macOS).

- Führe ssh pi@<IP-Adresse> aus (Standardbenutzer ist "pi", Passwort "raspberry" – ändere es nach der ersten Anmeldung mit passwd).

- Bei der ersten Verbindung: Gib "yes" ein, um den Host-Schlüssel zu akzeptieren.

- Du bist nun über SSH verbunden und kannst Befehle auf dem Raspberry Pi ausführen.

#### 4. Optionale passwortlose Anmeldung (SSH-Schlüssel)

- Generiere einen Schlüssel auf dem PC: ssh-keygen (drücke Enter für Standardeinstellungen).

- Kopiere den öffentlichen Schlüssel auf den Raspberry Pi: ssh-copy-id pi@<IP-Adresse>.

- Nun kannst du dich ohne Passwort anmelden: ssh pi@<IP-Adresse>.

Stelle sicher, dass beide Geräte im gleichen lokalen Netzwerk sind. Für Zugriff über das Internet konfiguriere Portweiterleitung im Router (nicht empfohlen ohne Sicherheit). Bei Problemen prüfe Firewall-Einstellungen.

### Beispiel für passwortlose SSH-Anmeldung

Angenommen, die IP-Adresse des Raspberry Pi ist 192.168.1.100 und der Benutzername ist pi. Führe die Befehle auf dem PC aus (z. B. in PowerShell oder Terminal).

#### 1. Schlüssel auf dem PC generieren

- Drücke Enter für alle Eingabeaufforderungen (Standardpfad: ~/.ssh/id_rsa).

C:\Users\E Haas>ssh rabbit@192.168.178.50

rabbit@192.168.178.50's password:

Linux Raap3Plusb25 6.12.47+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.47-1+rpt1 (2025-09-16) aarch64

C:\Users\E Haas>ssh-keygen -R 192.168.178.50

# Host 192.168.178.50 found: line 1

C:\Users\E Haas/.ssh/known_hosts updated.

Original contents retained as C:\Users\E Haas/.ssh/known_hosts.old

C:\Users\E Haas>ssh pi@192.168.178.50

The authenticity of host '192.168.178.50 (192.168.178.50)' can't be established.

ED25519 key fingerprint is SHA256:jxDfs9QK6U9sOxJuFYhHV4YWsPufLQFDsJr6p4GqUZs.

This key is not known by any other names.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes

Warning: Permanently added '192.168.178.50' (ED25519) to the list of known hosts.

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;

the exact distribution terms for each program are described in the

individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent

permitted by applicable law.

rabbit@Raap3Plusb25:~ $ client_loop: send disconnect: Connection reset

Pumpensteuerung mit Raspberry Pi 3+ und Strom PI

Folgendes Display habe ich ausgewählt:

Raspberry Pi Display V1.1

Kapazitiver Touchscreen für Raspberry PI

HDMI- USB-Schnittstelle

Bedienung mit Touchscreen. Bedienung über Touchscreen. Alle Button hier

Fünf Eingänge: BRUNNEN_VOLL (HIGH), BRUNNEN_LEER (LOW) IBC_VOLL(HIGH), IBC_MITTE (HIGH), IBC_LEER (LOW)

Digitale Ausgänge: Pumpe, Bewässerung, Fehler.

Uhrenmodul de Strom Pi verwenden.

Über Strom PI das System in den Schlafmodus versetzen.

- 10 Minuten nach dem Booten

- 10 Minuten nachdem die Pumpe ausgeschaltet wurde.

- Aufwecken alle 30 Minuten für 5 Minuten und einlesen der digitalen Eingänge. Bei der definierten Logik Pumpe einschalten.

1. Hauptmenü:

1.1 Untermenü Einstellungen, Button für „Einstellung“ (Uhrzeit, Datum, Pumpzeiten, Maximale Pumpzeit

1.2 Toggle -Botton für Automatikbetrieb bzw. Manuelbetrieb. Beschriftung und Farbe  ändern je nach Betriebszustand; Automatik / Manuel.

1.2.1 Automatikbetrieb wird die Pumpe in Abhängigkeit der Eingänge und Uhrzeit gesteuert.

Logik:

- Ausgang Pumpe HIGH =

(Zeit innerhalb Pumpzeit UND Brunnen_VOLL (HIGH) UND IBC_MITTE (LOW)

- Ausgang Pumpe LOW =

(BRUNNEN_LEER (LOW) ODER IBC_VOLL (HIGH)

- Ausgang Fehler LOW =

((BRUNNEN_VOLL(HIGH) UND BRUNNEN_LEER,(LOW)

ODER

(IBC_MITTE(HIGH) UND IBC_LEER(LOW)

ODER

(IBC_VOLL (HIGH) UND (IBC_MITTE LOW ODER IBC_LEER (LOW)))

1.3 Anzeige aktuelle Uhrzeit; Anzeige StartPumpZeit; EndePumpZeit

Digitale Anzeige (der Digitalen Ein- und Ausgänge Low(ROT); High(Grün).

1.5 Tabelle der letzten 10 gespeicherten Pumpvorgänge

Spalten:

Startzeit Pumpe; digitale Anzeige aller Ein- und Ausgänge

Stoppzeit Pumpe; digitale Anzeige aller Ein- und Ausgänge; PumpZeit = StoppZeit Pumpe – Startzeit Pumpe.

Alle Pumpvorgänge abspeichern im Excel CSV Format auf SDKarte

2. Untermenu Einstellungen

Stellen von Uhrzeit und Datum: Beginn mit Stunden, Minuten Tag, Monat, Jahr. Beginn Pumpzeit (Standard 22:00 Uhr, Ende Pumpzeit (Standard 04:00 Uhr), Maximale Pumpzeit (Standard 30 Minuten)

Zuerst Stunden, weiter mit Minuten, Tag, Monat, Jahr……..

Botton Inkrement – Dekrement selektierter Wert;

Botton nächster Wert

Botton speichern Speichern und zurück zum Hauptmenu.

3. Manuelbetrieb:

Beim Umschalten von Automatikbetrieb auf Manuelbetrieb PUMPE ausschalten.

Anzeige der digitalen Ein- und Ausgänge

Toggle Button für Pumpe Ein bzw. Aus.

Ausschalten nach Maximaler Pumpzeit

ODER

Brunnen leer

3. Wie kann ich die das Layout der verschieden Menü bearbeiten?

Hilf mir ein Programm in Python zu erstellen.

Bitte das Programm ausführlich dokumentieren damit ich es verstehe und änderungen vornehmen kann.

- Antwort

Fantastisch, du hast eine sehr klare Anforderung geliefert – das ist super hilfreich. Ich habe dir einen vollständigen, gut strukturierten Python-Prototyp für Raspberry Pi + StromPI + Touch-Display mit allen gewünschten Funktionen erstellt. Der Code ist ausführlich kommentiert, damit du ihn leicht an deine Hardware anpassen und später erweitern kannst.

# Pumpensteuerung mit Raspberry Pi 3+

Automatische Pumpensteuerung für Brunnen und IBC-Container mit Waveshare 7-Zoll Touch-Display.

## Hardware-Anforderungen

- **Raspberry Pi 3+** oder höher

- **Strom PI** (RTC-Modul und Power Management)

- **Waveshare 7" LCD HDMI 1024x600** mit kapazitivem Touchscreen

- **5 digitale Eingänge** (Sensoren)

- BRUNNEN_VOLL (HIGH)

- BRUNNEN_LEER (LOW)

- IBC_VOLL (HIGH)

- IBC_MITTE (HIGH)

- IBC_LEER (LOW)

- **3 digitale Ausgänge** (Relais)

- PUMPE

- BEWÄSSERUNG

- FEHLER

## Installation

### 1. Abhängigkeiten installieren

```bash

# Python-Pakete

pip install -r requirements.txt

# Kivy-Dependencies (für GUI)

sudo apt-get install python3-kivy

# GPIO-Bibliotheken

pip install RPi.GPIO

```

### 2. Projektstruktur

```

Pumpensteuerung/

├── main_new.py              # Hauptanwendung

├── src/

│   ├── app.py              # Kernlogik

│   ├── gpio_handler.py      # GPIO-Verwaltung

│   ├── pump_logic.py        # Pumpensteuerungslogik

│   ├── pump_logger.py       # CSV-Logging

│   └── config_manager.py    # Konfiguration

├── ui/

│   ├── main_screen.py       # Hauptmenü

│   ├── settings_screen.py   # Einstellungen

│   ├── manual_screen.py     # Manualbetrieb

│   └── history_screen.py    # Pumpverlauf

├── config/

│   └── settings.json        # Einstellungsdatei

├── logs/                    # Logdateien

└── README.md

```

## Pin-Belegung

### GPIO-Eingänge (BCM-Nummerierung)

| Sensor | GPIO | Logik |

|--------|------|-------|

| BRUNNEN_VOLL | GPIO 17 | HIGH = voll |

| BRUNNEN_LEER | GPIO 27 | HIGH = leer |

| IBC_VOLL | GPIO 22 | HIGH = voll |

| IBC_MITTE | GPIO 23 | HIGH = mittel |

| IBC_LEER | GPIO 24 | HIGH = leer |

### GPIO-Ausgänge (BCM-Nummerierung)

| Ausgang | GPIO | Logik |

|---------|------|-------|

| PUMPE | GPIO 18 | HIGH = ein |

| BEWÄSSERUNG | GPIO 25 | HIGH = ein |

| FEHLER | GPIO 16 | LOW = Fehler |

## Steuerungslogik

### Automatikbetrieb

**Pumpe einschalten (HIGH):**

- Zeit innerhalb Pumpzeitfenster UND

- Brunnen voll UND

- NICHT IBC_MITTE

**Pumpe ausschalten (LOW):**

- Brunnen leer ODER

- IBC voll

**Fehlererkennung (Fehler = LOW):**

- Brunnen: VOLL und LEER gleichzeitig

- IBC: MITTE und LEER gleichzeitig

- IBC: VOLL ohne MITTE

- IBC: LEER und MITTE gleichzeitig

### Manualbetrieb

- Pumpe über Button ein/ausschalten

- Automatische Abschaltung nach maximaler Pumpzeit (Standard: 30 Min)

- Abschaltung wenn Brunnen leer wird

## Konfiguration

Einstellungen werden in `config/settings.json` gespeichert:

```json

{

"pump_start_time": "22:00",

"pump_end_time": "04:00",

"max_pump_duration": 30,

"system_sleep_timeout": 10,

"pump_off_sleep_timeout": 10,

"wake_interval": 30,

"wake_duration": 5,

"display_theme": "dark",

"date_format": "%d.%m.%Y",

"time_format": "%H:%M:%S"

}

```

## Menüstruktur

### 1. Hauptmenü

- **Pump-Status Anzeige** (Echtzeit)

- **E/A Zustände** (Alle Eingänge und Ausgänge)

- **Pumpzeiten** (Start, Ende, Max-Dauer)

- **Betriebsmodus Toggle** (Automatik / Manuell)

- **Buttons:**

- ⚙ Einstellungen

- 📋 Pumpverlauf

- 🎮 Manualbetrieb

### 2. Einstellungen

- Pump-Startzeit (Stunden, Minuten)

- Pump-Endzeit (Stunden, Minuten)

- Maximale Pumpzeit (Minuten)

- Speichern und Zurück

### 3. Manualbetrieb

- Digitale E/A Anzeige

- 🟢 Pumpe EIN Button

- 🔴 Pumpe AUS Button

- Automatische Abschaltung nach Max-Pumpzeit

### 4. Pumpverlauf

- Tabelle der letzten 10 Pumpvorgänge

- Spalten: Startzeit, Stoppzeit, Dauer (min)

- CSV-Export auf SD-Karte (täglich)

## Layout anpassen

### Farben ändern

In den UI-Dateien (`ui/*.py`) können Farben einfach angepasst werden:

```python

# RGB-Farbe (0-1 range)

button.background_color = (R, G, B, A)

# Beispiele:

(0.2, 0.8, 0.2, 1)  # Grün

(0.8, 0.2, 0.2, 1)  # Rot

(0.2, 0.2, 0.8, 1)  # Blau

```

### Schriftgrößen ändern

```python

Label(text='Text', font_size='16sp')  # 16 Scale Points

```

### Layout-Dimensionen

Grid-Layouts können in den UI-Dateien konfiguriert werden:

```python

GridLayout(cols=2, spacing=10, size_hint_y=0.5)

```

- `cols`: Spaltenanzahl

- `rows`: Zeilenanzahl (automatisch berechnet)

- `spacing`: Abstand zwischen Elementen (Pixel)

- `size_hint_y`: Relative Höhe (0.0 - 1.0)

- `size_hint_x`: Relative Breite (0.0 - 1.0)

## Logging und Datenexport

### CSV-Logdatei

Täglich eine neue CSV-Datei: `logs/pump_log_YYYY-MM-DD.csv`

Spalten:

- Startzeit

- Sensor-Zustände beim Start

- Stoppzeit

- Sensor-Zustände beim Stop

- Dauer (Minuten)

### App-Log

`logs/app.log` - Alle Systemereignisse und Fehler

## Betriebsmodi

### Automatikbetrieb

- Pumpe läuft nach konfigurierten Zeiten

- Intelligente Sensoren-Logik

- Fehlererkennung aktiv

### Manualbetrieb

- Manuelle Steuerung über Touch-Buttons

- Sensoren werden weiterhin überwacht

- Max-Pumpzeit wird eingehalten

## Sleep-Modus (Strom PI)

Das System kann in den Schlafmodus versetzt werden:

- **Nach 10 Min Boot** - Wenn keine Aktivität

- **Nach 10 Min Pump-Stop** - Energy-Saving

- **Aufweckung alle 30 Min** - 5 Minuten aktiv

- **Sensoren-Check** - Bei Aufweckung

## Fehlerbehebung

### GPIO-Fehler

Wenn GPIO nicht verfügbar ist (z.B. auf Windows), läuft die App im **Simulation Modus**.

```python

# In gpio_handler.py

ON_RASPBERRY = False  # Automatisch erkannt

```

### Display-Kalibrierung

Für Waveshare 7" Display in `config/settings.json`:

```bash

# Touchscreen-Kalibrierung durchführen

sudo TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf xinput-calibrator

```

### RTC-Modul

RTC vom Strom PI wird automatisch erkannt. Falls nicht vorhanden, wird Systemzeit verwendet.

## Start und Stop

### Starten

```bash

# Terminal 1

python main_new.py

# Oder mit nohup für Background

nohup python main_new.py &

```

### Herunterfahren

- **ESC-Taste** im Display

- **Oder:** Systembefehl `shutdown -h now`

## Anpassungen und Entwicklung

### Neue Eingänge hinzufügen

In `src/gpio_handler.py`:

```python

self.inputs['NEUER_SENSOR'] = DigitalInput(pin=26, name='NEUER_SENSOR')

```

In `src/pump_logic.py`:

```python

neuer_sensor = self.gpio.get_input('NEUER_SENSOR').is_high()

```

### Neue Logik-Regeln

In `src/pump_logic.py` - Methode `calculate_pump_state_automatic()`:

```python

if condition1 and condition2:

return True  # Pumpe ein

return False     # Pumpe aus

```

### UI-Farben und Layout

Jede UI-Datei in `ui/` ist unabhängig und kann einzeln angepasst werden.

## Lizenz

Projekt für Eigennutzung

## Support

Bei Fragen oder Problemen:

1. Logs in `logs/` überprüfen

2. GPIO-Verbindungen prüfen

3. Konfiguration in `config/settings.json` validieren

- MAIN

#!/usr/bin/env python3

"""

Pumpensteuerung Raspberry Pi + StromPI + Touchscreen (Waveshare.

Ziel: Automatik/Manual, RTC, Sleep, Pumpenlog, CSV auf SD.

"""

import tkinter as tk

from tkinter import messagebox, ttk

import datetime

import time

import csv

import os

import threading

import random  # für Simulation

# ---------- Hardware-Stub / echte libs ersetzen ----------

try:

import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

except Exception:

# Simulationsklasse, wenn nicht auf Raspberry

class GPIO:

BCM = 'BCM'; IN = 'IN'; OUT = 'OUT'; HIGH = True; LOW = False

_state = {}

@staticmethod

def setmode(_): pass

@staticmethod

def setup(pin, mode):

GPIO._state[pin] = GPIO.LOW if mode == GPIO.IN else GPIO.LOW

@staticmethod

def input(pin):

return GPIO._state.get(pin, GPIO.LOW)

@staticmethod

def output(pin, val):

GPIO._state[pin] = val

@staticmethod

def cleanup(): pass

@staticmethod

def setwarnings(_): pass

GPIO.setwarnings(False)

# RTC-Stub / DS3231 (für echten RPi entsprechende lib dann nutzen)

class RTC:

def __init__(self):

self._dt = datetime.datetime.now()

def now(self):

return self._dt

def set(self, dt: datetime.datetime):

self._dt = dt

rtc = RTC()

# ------------------------------------------------------------

# Pin-Konfiguration (BCM)

PIN_BRUNNEN_VOLL = 19  # phys 35

PIN_BRUNNEN_LEER = 13  # phys 33

PIN_IBC_VOLL = 26      # phys 37

PIN_IBC_MITTE = 20

PIN_IBC_LEER = 25      # phys 22

PIN_PUMPE = 22

PIN_BEWAESSERUNG = 23

PIN_FEHLER = 24

for p in [PIN_BRUNNEN_VOLL, PIN_BRUNNEN_LEER, PIN_IBC_VOLL, PIN_IBC_MITTE, PIN_IBC_LEER]:

GPIO.setup(p, GPIO.IN)

for p in [PIN_PUMPE, PIN_BEWAESSERUNG, PIN_FEHLER]:

GPIO.setup(p, GPIO.OUT)

# CSV Log

CSV_FILE = "/home/pi/pumpen_log.csv"  # anpassen

MAX_LOG = 10

def write_csv_record(record):

os.makedirs(os.path.dirname(CSV_FILE), exist_ok=True)

need_header = not os.path.exists(CSV_FILE)

with open(CSV_FILE, "a", newline="", encoding="utf-8") as f:

writer = csv.writer(f)

if need_header:

writer.writerow([

"Start", "Brunnen_Voll", "Brunnen_Leer", "IBC_Voll", "IBC_Mitte", "IBC_Leer",

"Pumpe", "Bewasserung", "Fehler", "Stopp", "Pumpdauer_s"

])

writer.writerow(record)

class PumpensteuerungApp:

def __init__(self, root: tk.Tk):

self.root = root

root.title("Pumpensteuerung")

root.geometry("1024x600")

self.mode_auto = True

self.start_time = datetime.time(22, 0)

self.end_time = datetime.time(4, 0)

self.max_pump_ms = 30 * 60_000  # 30 min

self.pump_start_ts = None

self.sleep_mode = False

self.last_pump_off = datetime.datetime.now()

self.log = []

# UI Header

self.label_status = tk.Label(root, text="Status: OK", font=("Arial", 18), bg="lightgrey")

self.label_status.grid(row=0, column=0, columnspan=3, sticky="ew", padx=5, pady=2)

self.label_start = tk.Label(root, text=f"Start: {self.start_time:%H:%M}", font=("Arial", 16"))

self.label_start.grid(row=1, column=0, padx=5, pady=2, sticky="w")

self.label_end = tk.Label(root, text=f"Ende: {self.end_time:%H:%M}", font=("Arial", 16"))

self.label_end.grid(row=1, column=1, padx=5, pady=2)

self.label_clock = tk.Label(root, text="Uhr: --:--", font=("Arial", 16"))

self.label_clock.grid(row=1, column=2, padx=5, pady=2, sticky="e")

self.mode_btn = tk.Button(root, text="Automatik", command=self.toggle_mode, bg="green", width=18)

self.mode_btn.grid(row=2, column=0, padx=5, pady=8, sticky="w")

self.pump_on_btn = tk.Button(root, text="Pumpe EIN (Manual)", command=self.manual_pump_on, width=18)

self.pump_on_btn.grid(row=2, column=1, padx=5, pady=8)

self.pump_off_btn = tk.Button(root, text="Pumpe AUS (Manual)", command=self.manual_pump_off, width=18)

self.pump_off_btn.grid(row=2, column=2, padx=5, pady=8, sticky="e")

self.tp_btn = tk.Button(root, text="Pumpzeiten setzen", command=self.set_pump_times_dlg)

self.tp_btn.grid(row=3, column=0, padx=5, pady=8, sticky="w")

self.td_btn = tk.Button(root, text="Uhrzeit/Datum setzen", command=self.set_datetime_dlg)

self.td_btn.grid(row=3, column=1, padx=5, pady=8)

# Eingang/LED Status

self.indicators = {}

pins_txt = [

("Brunnen_Voll", PIN_BRUNNEN_VOLL),

("Brunnen_Leer", PIN_BRUNNEN_LEER),

("IBC_Voll", PIN_IBC_VOLL),

("IBC_Mitte", PIN_IBC_MITTE),

("IBC_Leer", PIN_IBC_LEER),

("Pumpe", PIN_PUMPE),

("Bewässerung", PIN_BEWAESSERUNG),

("Fehler", PIN_FEHLER)

]

for i, (name, pin) in enumerate(pins_txt):

lbl = tk.Label(root, text=f"{name}: O", font=("Arial", 14), width=16, relief="ridge")

lbl.grid(row=4 + i//4, column=i%4, padx=3, pady=3)

self.indicators[name] = lbl

# Pumpenlog in Table

self.tree = ttk.Treeview(root, columns=("start", "stop", "duration", "pumpe", "eingänge"), show="headings", height=8)

self.tree.heading("start", text="Start")

self.tree.heading("stop", text="Stop")

self.tree.heading("duration", text="Dauer (s)")

self.tree.heading("pumpe", text="Pumpe")

self.tree.heading("eingänge", text="Eingänge - Bv/Bl/Iv/Im/Il")

self.tree.grid(row=6, column=0, columnspan=4, padx=5, pady=8, sticky="nsew")

root.grid_rowconfigure(6, weight=1)

root.grid_columnconfigure(3, weight=1)

self.root.after(1000, self.periodic)

# -------------- Logik --------------

def read_inputs(self):

if isinstance(GPIO, type) and hasattr(GPIO, "input"):

# Im echten Betrieb: GPIO.input

pass

# Bei Simulation random

GPIO._state[PIN_BRUNNEN_VOLL] = random.choice([GPIO.HIGH, GPIO.LOW])

GPIO._state[PIN_BRUNNEN_LEER] = GPIO.LOW if GPIO._state[PIN_BRUNNEN_VOLL] == GPIO.HIGH else GPIO.HIGH

GPIO._state[PIN_IBC_VOLL] = random.choice([GPIO.HIGH, GPIO.LOW])

GPIO._state[PIN_IBC_MITTE] = random.choice([GPIO.HIGH, GPIO.LOW])

GPIO._state[PIN_IBC_LEER] = GPIO.LOW if (GPIO._state[PIN_IBC_VOLL] == GPIO.HIGH or GPIO._state[PIN_IBC_MITTE] == GPIO.HIGH) else GPIO.HIGH

return {

"brunnen_voll": GPIO.input(PIN_BRUNNEN_VOLL),

"brunnen_leer": GPIO.input(PIN_BRUNNEN_LEER),

"ibc_voll": GPIO.input(PIN_IBC_VOLL),

"ibc_mitte": GPIO.input(PIN_IBC_MITTE),

"ibc_leer": GPIO.input(PIN_IBC_LEER),

}

def check_error(self, i):

err = (

(i["brunnen_voll"] and i["brunnen_leer"]) or

(i["ibc_mitte"] and i["ibc_leer"]) or

(i["ibc_voll"] and not (i["ibc_mitte"] or i["ibc_leer"]))

)

GPIO.output(PIN_FEHLER, GPIO.HIGH if err else GPIO.LOW)

return err

def should_pump_on(self, i, current_t):

# Pumpzeit über Mitternacht möglich

inside = (self.start_time <= current_t <= datetime.time(23, 59, 59)) or (datetime.time(0, 0) <= current_t <= self.end_time)

return inside and i["brunnen_voll"] and not i["ibc_mitte"]

def periodic(self):

self.current_datetime = rtc.now()

self.label_clock.config(text=f"Uhr: {self.current_datetime:%H:%M:%S}")

self.label_start.config(text=f"Start: {self.start_time:%H:%M}")

self.label_end.config(text=f"Ende: {self.end_time:%H:%M}")

inputs = self.read_inputs()

err = self.check_error(inputs)

for name, pin in [

("Brunnen_Voll", PIN_BRUNNEN_VOLL),

("Brunnen_Leer", PIN_BRUNNEN_LEER),

("IBC_Voll", PIN_IBC_VOLL),

("IBC_Mitte", PIN_IBC_MITTE),

("IBC_Leer", PIN_IBC_LEER),

]:

v = GPIO.input(pin)

self.indicators[name].config(text=f"{name}: {'1' if v else '0'}", bg="green" if v else "red")

self.indicators["Fehler"].config(text=f"Fehler: {'1' if err else '0'}", bg="red" if err else "green")

if self.sleep_mode:

self.label_status.config(text="Status: Schlafmodus", bg="lightblue")

self.root.after(1000, self.periodic)

return

self.label_status.config(text="Status: OK" if not err else "Status: FEHLER", bg="lightgreen" if not err else "red")

if self.mode_auto:

on = self.should_pump_on(inputs, self.current_datetime.time()) and not err

if on:

GPIO.output(PIN_PUMPE, GPIO.HIGH)

if self.pump_start_ts is None:

self.pump_start_ts = datetime.datetime.now()

else:

if self.pump_start_ts is not None:

self.log_pump_cycle(end=datetime.datetime.now(), inputs=inputs)

GPIO.output(PIN_PUMPE, GPIO.LOW)

self.pump_start_ts = None

GPIO.output(PIN_BEWAESSERUNG, GPIO.HIGH if inputs["ibc_mitte"] or inputs["ibc_voll"] else GPIO.LOW)

else:

# Manual: Zustand bleibt, eventuelle Max. Laufzeit, Brunnen leer / IBC voll

if GPIO.input(PIN_PUMPE) == GPIO.HIGH:

if (datetime.datetime.now() - self.pump_start_ts).total_seconds() > (self.max_pump_ms/1000) or inputs["brunnen_leer"] or inputs["ibc_voll"]:

self.manual_pump_off()

# Sleep Logic

if not GPIO.input(PIN_PUMPE):

if (datetime.datetime.now() - self.last_pump_off).total_seconds() > 600:

self.enter_sleep_mode()

self.root.after(1000, self.periodic)

def log_pump_cycle(self, end, inputs):

start = self.pump_start_ts

duration = int((end - start).total_seconds())

row = [

start.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"),

int(inputs["brunnen_voll"]), int(inputs["brunnen_leer"]),

int(inputs["ibc_voll"]), int(inputs["ibc_mitte"]), int(inputs["ibc_leer"]),

int(GPIO.input(PIN_PUMPE)), int(GPIO.input(PIN_BEWAESSERUNG)), int(GPIO.input(PIN_FEHLER)),

end.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"), duration

]

write_csv_record(row)

self.log.append(row)

self.log = self.log[-MAX_LOG:]

self.refresh_tree()

def refresh_tree(self):

for r in self.tree.get_children():

self.tree.delete(r)

for row in reversed(self.log):

self.tree.insert("", "end", values=(row[0], row[9], row[10], row[6], f"{row[1]}/{row[2]}/{row[3]}/{row[4]}/{row[5]}"))

def toggle_mode(self):

self.mode_auto = not self.mode_auto

self.mode_btn.config(text="Automatik" if self.mode_auto else "Manual", bg="green" if self.mode_auto else "white", fg="black")

if not self.mode_auto:

self.manual_pump_off()

def manual_pump_on(self):

if not self.mode_auto:

GPIO.output(PIN_PUMPE, GPIO.HIGH)

if self.pump_start_ts is None:

self.pump_start_ts = datetime.datetime.now()

def manual_pump_off(self):

GPIO.output(PIN_PUMPE, GPIO.LOW)

if self.pump_start_ts:

self.log_pump_cycle(datetime.datetime.now(), self.read_inputs())

self.pump_start_ts = None

self.last_pump_off = datetime.datetime.now()

def set_datetime_dlg(self):

dlg = tk.Toplevel(self.root); dlg.title("Uhrzeit/Datum")

e = {}

for idx, text in enumerate(["Stunde", "Minute", "Tag", "Monat", "Jahr"]):

tk.Label(dlg, text=text).grid(row=idx, column=0)

e[text] = tk.Entry(dlg); e[text].grid(row=idx, column=1)

def save():

try:

dt = datetime.datetime(

int(e["Jahr"].get()),

int(e["Monat"].get()),

int(e["Tag"].get()),

int(e["Stunde"].get()),

int(e["Minute"].get()),

)

rtc.set(dt); self.current_datetime = dt

dlg.destroy()

except Exception as ex:

messagebox.showerror("Fehler", f"Ungültige Eingabe: {ex}")

tk.Button(dlg, text="Speichern", command=save).grid(row=6, column=0, columnspan=2)

def set_pump_times_dlg(self):

dlg = tk.Toplevel(self.root); dlg.title("Pumpzeiten")

e = {}

for idx, text in enumerate(["Start Stunde", "Start Minute", "Ende Stunde", "Ende Minute", "Max Pumpzeit (min)"]):

tk.Label(dlg, text=text).grid(row=idx, column=0)

e[text] = tk.Entry(dlg); e[text].grid(row=idx, column=1)

def save():

try:

self.start_time = datetime.time(int(e["Start Stunde"].get()), int(e["Start Minute"].get()))

self.end_time = datetime.time(int(e["Ende Stunde"].get()), int(e["Ende Minute"].get()))

self.max_pump_ms = int(e["Max Pumpzeit (min)"].get()) * 60000

self.label_start.config(text=f"Start: {self.start_time:%H:%M}")

self.label_end.config(text=f"Ende: {self.end_time:%H:%M}")

dlg.destroy()

except Exception as ex:

messagebox.showerror("Fehler", f"Ungültige Eingabe: {ex}")

tk.Button(dlg, text="Speichern", command=save).grid(row=6, column=0, columnspan=2)

def enter_sleep_mode(self):

self.sleep_mode = True

self.label_status.config(text="Status: Schlafmodus", bg="blue")

def wake():

self.sleep_mode = False

self.last_pump_off = datetime.datetime.now()

self.root.after(1000*30*60, self.enter_sleep_mode)

self.root.after(5*60*1000, wake)

if __name__ == "__main__":

root = tk.Tk()

app = PumpensteuerungApp(root)

root.mainloop()